Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

# Северо-Западная

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 10-51-01 (1020372)

Культиватор  навесной КНП-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Вологодское предприятие по производству монтажных заготовок № 1 ОАО "Вологдамонтажпроект" | 160014 г.Вологда ул.Саммера, д.55 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| культиватора навесного КНП-3,6 |  |  |  |
| Назначение: | Для предпосевной обработки почвы с одновременным боронованием, ранне-весеннего закрытия влаги и культивации почвы на полях с ровным и волнистым рельефом, в том числе и почв, засоренных камнями размером не более 20 см. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - средняя глубина обработки, см - рабочая ширина захвата, м: - гребнистость поверхности поля, см - крошение почвы по содержанию фракций размером до 25 мм, % |  |  | 9,4-9,9 3,57-3,62 1,1-1,4 94,1-94,7 |
| ## Производительность: |  |  |  |
| Производительность за час основного времени. га: - перепашка зяби - после зяблевой вспашки |  |  | 9,1 8,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  | Агрегатируется с трактором МТЗ-82 по трехточечной схеме навески на заднее навесное устройство одним механизатором |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | задней гидронавесной системой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | глубина обработки устанавливается опорными колесами |  |
| - время подготовки культиватора к работе (навески), чел-ч |  | 0,10 |  |
| Агрегатирование |  | трактора класса 1,4 (МТЗ-82) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 44,0 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,13 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Имеет недостаточный уровень надежности (коэффициент готовности 0,97; наработка на отказ - 17,3 ч) |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | не в полной мере обеспечивает безопасные условия эксплуатации (отсутствуют: световозвращатели или сигнальные щитки для обозначения габаритов культиватора; приспособления для очистки рабочих органов; быстросоединяющее сцепное устройство, не обозначены места строповки и места смазки) |  |

| ### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Культиватор КНП-3,6 состоит из рамы, рабочих органов, выравнивающего приспособления, опорных колес и навесной системы. Рама культиватора - жесткая сварная конструкция, состоящая из двух поперечных и шести продольных брусьев. К переднему поперечному брусу крепится навесная система, к заднему - в зависимости от комплектации роторная или пружинная борона. Рабочими органами культиватора являются рыхлительные оборотные лапы, установленные на "S"-образные пружинные стойки. Опорные колеса, установленные на крайних продольных брусьях, предназначены для регулировки глубины обработки. Навесная система культиватора состоит из двух кронштейнов с осью для крепления нижних тяг гидронавесной системы трактора и двух вертикальных стоек с продольной штангой для крепления центральной тяги гидронавесной системы трактора |  |
| ### Техническая характеристика |  |
| ### Показатели | ### Численные значения |
| ### Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| ### - в рабочем положении | 6450х3750х2770 |
| - в транспортном положении | 6430х3750х2770 |
| ### Ширина захвата, м: | 3,72 |
| ### Масса, кг: | 690 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,6-9,9 |

| ### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Качество работы | ### При влажности почвы 20,1-21,4%, твердости почвы 0,1-0,2 МПа на культивации поля после перепашки зяби; влажности почвы 18,9-21,4% и твердости почвы 0,3-0,4 МПа на культивации поля после зяблевой вспашки культиватор КНП-3,6 обеспечивает выполнение технологического процесса и по показателям качества соответствует требованиям ТУ (средняя глубина обработки 9 ,4-9,9 см, крошение почвы по содержанию фракций размером до 25 мм - 94,1-94,7%, гребнистость поверхности поля - 1,1-3,1 см). |
| ### Производительность | При рабочей скорости движения 9,1 км/ч и ширине захвата 3,57 м на предпосевной культивации после перпашки зяби производительность культиватора за 1 час составляет: основного времени - 3,19 га, сменного времени - 2,30 га, эксплуатационного времени - 2,26 га. Удельный расход топлива - 3,10 кг/га. При рабочей скорости движения 8,6 км/ч и ширине захвата 3,62 м на предпосевной культивации после зяблевой вспашки производительность культиватора за 1 час составляет: основного времени 3,01 га, сменного времени - 2,30 га, эксплуатационного времени - 2,25 га. Удельный расход топлива - 3,31 кг/га. |
| ### Безопасность движения | ### Безопасность движения при транспортной скорости до 20 км/ч обеспечена не полностью (габаритные размеры агрегата по ширине соответствуют правилам дорожного движения, при этом отсутствуют сигнальные щитки, обозначающие габариты машины). |
| ### Техническое обслуживание | ### В процессе эксплуатации по культиватору проводилось ежесменное техническое обслуживание (трудоемкость составляет 0,13 чел-ч). Инструкция по эксплуатации отражает все операции, необходимые для проведения ТО. |

| ### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Культиватор КНП-3,6 удовлетворительно выполняет технологический процесс на предпосевной культивации почвы, при этом не соответствует требованиям ТУ по 9 пунктам. |  |
| ### Испытания проведены: | ### Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция 188401 Ленинградская область Волосовский район п.Калитино |
| ### Испытания провел: | ### Ведущий инженер Волков Н.А. |
| ### Источник информации: | ### Протокол испытаний № 10-51-01 (1020372) от 30 октября 2001 года. |