Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

Владикавказский филиал "Михайловское"

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-109-02 (4020502)

# Комбинированный многофункциональный  агрегат КАЧ-5,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Научно-производственное внедренческое предприятие "Наука" | Республика Северная Осетия (Алания), г. Владикавказ |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбинированный многофункциональный агрегат КАЧ-5,6 |  |  |  |
| ## Назначение | Разработан для применения в зоне горного и предгорного земледелия на тяжелых, засоренных камнями, склоновых почвах. Предназначен для предпосевной обработки почвы, уничтожения сорняков и ухода за парами, а также для междурядной обработки пропашных культур, возделываемых грядным способом |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
|  |  | КАЧ-5,6-1 | КАЧ-5,6-2 |
| Глубина обработки: |  |  |  |
| - средняя, см |  | 11,8 | 21,2 |
| - среднее квадратическое отклонение,  см |  | 1,1 | 1,6 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 | 100 |
| Крошение почвы, %, при размере фракций 0-25 мм |  | 73,8 | 90,7 |
| Производительность |  |  |  |
| за 1 ч основного времени, га |  | 5,65 | 3,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесной БСУ | Навесной БСУ |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Стрельчатые лапы – глубина хода ступенчато – изменением положения по высоте опорных колес; зубовые бороны – изменением длины цепей навеса | Окучники – глубина хода ступенчато – изменением положения по высоте опорных колес |
| - время подготовки к работе (переоборудования), ч |  | 2,2 | 2,2 |
| Агрегатирование |  | Тракторы кл.3 (Т-150, Т-150К, ДТ-75) | Тракторы кл. 1,4-2 (МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, Т-70С) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | Не определялась | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена | Обеспечена |

| # Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбинированный многофункциональный навесной агрегат КАЧ-5,6 разработан для применения в зоне горного и предгорного земледелия на тяжелых, засоренных камнями, склоновых почвах. Предназначен для предпосевной обработки почвы, уничтожения сорняков и ухода за парами, а также для междурядной обработки пропашных культур, возделываемых грядным способом. В варианте для сплошной обработки почвы КАЧ-5,6-1 агрегатируется с тракторами кл. 3 – ДТ-75 , Т-150, Т-150К, а в варианте для междурядной обработки КАЧ-5,6-2 (4,2) с тракторами кл. 1,4-2 – МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 и Т-70С. Агрегат состоит их несущей рамы с устройством для навески, опорных колес и рабочих органов. Рама представляет собой сборную конструкцию из двух поперечных несущих балок, соединенных между собой продольными тягами. На передней балке с помощью болтового соединения установлено навесное устройство, соединенное раскосом с кронштейном задней балки, и кронштейны опорных колес с регулируемыми по высоте стойками опорных колес и самими колесами. На задней балке установлены выносные кронштейны крепления рабочих органов (зубовых борон) с шарнирными подвесками. Рабочие органы представляют собой стрельчатые лапы с пружинными фигурными стойками и бороны типа ЗБСС. Стойки лап располагаются в два ряда с расстановкой в шахматном порядке и крепятся к передней и задней несущим балкам рамы с помощью пластин и хомутов. Бороны присоединяются к шарнирным подвескам кронштейнов крепления. Регулировка глубины хода лап осуществляется ступенчато, изменением положения по высоте стоек опорных колес, а регулировка положения борон – изменением длины цепей подвеса. Из варианта КАЧ-5,6-1 для сплошной обработки в вариант КАЧ-5,6-2 (4,2) агрегат переоборудуется за счет отсоединения задней несущей балки с продольными тягами и кронштейнами крепления борон с подвесками, отсоединения съемной секции передней несущей балки до ширины захвата 4,2 м, выноса опорных колес вперед, однорядной расстановки рабочих органов (окучников) в соответствии с шириной обрабатываемых междурядий и смещения навесного устройства. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | КАЧ-5,6-1 | КАЧ-5,6-2 (4,2) |
| Тип изделия | Навесной | Навесной |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина | 3430 | 1450 |
| ширина | 5740 | 4400 |
| высота | 1220 | 1220 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| конструкционная | 5,6 | 4,2 |
| рабочая | 5,4 | 4,9 |
| Масса машины конструкционная, кг | 1160 | 430 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,5-12,6 | 7,1-9 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | До 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | КАЧ-5,6-1 в агрегате с трактором Т-150К на предпосевной обработке почвы под посев озимых колосовых при скорости движения 10,5 км/ч надежно выполняет технологический процесс с показателями: среднее квадратическое отклонение глубины обработки составило 1,1 см при 1,8 см у аналога, а крошение почвы при размере фракций от 0 до 25 мм – 73,8% при 61,9% у аналога и нормативе ТУ – 70-80%. В варианте КАЧ-5,6-2 для междурядной обработки в агрегате с трактором МТЗ-82 при скорости движения 8,0 км/ч показатели качества составили: среднее квадратическое отклонение глубины обработки – 1,6 см при 1,8 см у аналога, подрезание сорных растений – 100% у обеих машин, крошение почвы при размере фракций от 0 до 25 мм – 90,7% при 73,3% у аналога и нормативе ТУ – 70-80%. Плотность почвы по слоям от 5 до 15 см – 1,01-1,15 г/см3, а влажность по слоям от 5 до 15 см – 2,18-25,3%. |
| Производительность | На сплошной обработке почвы КАЧ-5,6-1 за 1 ч основного времени производительность составила 5,65 га при 1,896 га у аналога и нормативе ТУ 5,2-6 га, а сменная производительность 3,88 га/ч при 1,39 га/ч у аналога. Ограничение скорости до 5,5 км/ч обусловлено меньшей приспособленностью к работе в горной местности на тяжелых каменистых почвах. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,8 кг/га при 8,87 кг/га у аналога и нормативе ТУ – до 6,5 кг/га. На междурядной обработке КАЧ-5,6-2 за 1 ч основного времени производительность составила 3,93 га при 3,75 га у аналога и нормативе ТУ – 3,3-5,0 га. Сменная производительность составила 2,97 га/ч при 2,26 га/ч у аналога. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,88 кг/га при 4,08 кг/га у аналога. |
| Безопасность движения | ## Имеются светоотражатели для транспортных переездов по полям в темное время суток. В варианте для сплошной обработки для транспортировки по дорогам общего пользования требуется применение транспортных средств. |
| Техническое обслуживание | ## Трудоемкость ежесменного ТО – 0,12 чел.-ч. По окончании работ сезонное ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат в основном соответствует требованиям ТУ, приспособлен для выполнения работ в условиях горной зоны Северного Кавказа. Использование его обеспечивает достаточно высокую экономическую эффективность, поэтому агрегат найдет широкое применение в условиях горной и предгорной зон Северного Кавказа. |  |
| ### Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Владикавказский филиал, Республика Северная Осетия (Алания), г. Владикавказ |
| ### Испытания провел: | к.с.-х.н. Х.К. Албегов |
| ### Источник информации: | Протокол испытаний № 07-109-2002 (4020502) от 27 декабря 2002 года |